- MMK73100型精密卧轴圆台平面磨床

- 技术协议

一、设备名称：MMK73100型精密卧轴圆台数控平面磨床

二、设备用途及基本要求：

MMK73100型精密卧轴圆台数控平面磨床结构布局采用磨头沿立柱垂直升降，托板往复水平移动，工作台旋转，用砂轮周边对金属材料进行磨削的精密加工设备。工作台直径1000mm。可加工对平面度和表面粗糙度要求较高的工件平面。工件平面度≤0.008mm，表面粗糙度Ra值≤0.2μm。

设备工作运动全部采用电气控制，机械传动。工作台旋转由交流变频器驱动电机调速，通过减速机构无极变速。工作台托板往复移动，采用伺服电机驱动滚珠丝杠副传动，无极变速，磨头主轴旋转采用静动压轴承支撑，装入式电机直接驱动，旋转精度高。

机床的床身截面形状采用封闭空心矩形截面，采用合理的筋板布置，立柱主要受弯曲变形的方向设计成双层壁的框架结构，产品所用铸件都经过两次时效处理。从结构上保证了机床良好的抗变形能力，有足够的静态、动态刚度及热态稳定性，满足高效、精度较高的零件磨削。

磨床托板和摇架导轨面做人工刮研处理，接触好，耐磨，使用寿命长。工作台旋转导轨采用开式静压导轨，承载能力强，旋转精度高。

三、机床结构与配置：

01、工作台的旋转运动采用交流电机，变频调速，皮带传动，带动工作台平稳运转。

02、磨头垂直运动导轨（Z轴）采用镶钢淬硬闭式滚动导轨付，由斜塞铁调整滚柱排间隙，施加预紧力，即保证导轨运动既滑快轻便，又不存在间隙，保证磨削垂直进给的精确性.

03、磨头砂轮轴采用动静压轴承结构，摩擦系数小，旋转精度高，承载能力强。

04、工作台往复运动（X轴）导轨，采用定容式静压润滑，运动平稳，耐磨性强。

05、机床采用国产西门子828D双轴数控系统，操作菜单界面友好，可靠性高。系统可通过显示器显示各种故障报警和输入输出状态。

06、工作台与床身纵向运动（X轴）、磨头垂向运动（Z轴）两个坐标轴均采用滚珠丝杠付传动、伺服电机驱动，磨头垂向运动（Z轴）采用具有反向自锁功能的蜗轮副传动，纵向传动丝杠采用液压油进行循环润滑冷却，提高丝杠的使用寿命，机床整体刚性好，精度稳定。

07、机床可根椐用户需求编程，磨削量、进刀量、光刀次数和磨完工件的抬刀量都可以根据要求，自由设定，操作简单。

08、机床的设计制造符合国际工业标准（ISO），且承诺是有关机构发布的最新有效版本的标准。

09、机床所有零部件和各种仪表的计量单位全部采用国际单位（SI）标准。

10、机床采用全封闭式防护，并配置油雾分离器。

11、可设定程序在磨削过程中自动修整砂轮，并且根据砂轮修整量进行补偿。

12、机床配置垂直升降和水平移动方向配置光栅尺。

工作台部分结构图

四、主要技术规格：

01、工作台工作面尺寸………………………………………φ1000 mm

02、可磨工件最大高度………………………………………320 mm

03、拖板纵向移动最大行程…………………………………550mm

04、工作台转速（变频）……………………………………0—60 r/min

05、砂轮尺寸（外径×宽×内径）……………………………φ500×63×φ203mm

06、主轴转速…………………………………………………1450 r/min

07、主轴中心线至工作台面距离……………………………125-570mm

08、磨头垂直行程……………………………………………445mm

09、拖板纵向移动速度(X轴无级调速)……………………50--2000mm/min

10、磨头垂直移动速度(Y轴无级调速)……………………10--500mm/min

11、磨头垂直微进给量……………………………………0.001mm （可设0.005mm）

12、砂轮主轴电机 ……………………………………………15KW  （1400 r/min）

13、工作台纵向移动交流伺服电机……………………扭矩11N•M  转速3000r/min

14、磨头垂直移动交流伺服电机………………………扭矩6N•M 转速3000r/min

15、工作台电机…………………………………………功率4KW

16、床身导轨润滑油泵电机…………………………功率0.18 KW 转速1400 r/min

18、床身导轨润滑油泵………………………………流量5L/min  压力1MPa

19、机床外形尺寸（长×宽×高）…………………………2800×1750×2400mm

20、机床重量（净重/毛重）………………………………12000Kg

21、工作台台面的平面度……………………………………0.006mm

22、磨削零件的平行度………………………………………0.006mm

23、工作台端面跳动…………………………………………0.003mm

24、砂轮主轴定心锥面跳动………………………………………0.002mm

25、砂轮主轴的轴向窜动…………………………………………0.002mm

五、附件单

序号      名称              规格或标记                     数量

1、       主机             MMK73100                            1台

2、       静压油箱         T50-II                              1套

3、       附件箱

3.1、     砂轮卡盘         MM73100―33-001                     1套

3.2、     六角套筒扳手     MM73100－86－001                    1套

3.3、     扒子             MM73100―80―003                    1套

3.4、     砂轮修整器       MM73100－82－001                    1套

3.5、     工作台调整工具   MM73100－86－001                    1套

3.6、     砂轮             500×63×203                        1片

3.7、     平衡轴           MM73100―86―300                    1件

3.8、     内六角扳手       S91—7  (6、8、10)                各1件

3.9、     双头扳手         S91—1 10×12                       1件

14×17                       1件

22×24　　　                 1件

3.10、    三层可调垫铁      S85-2  200×90×80                 5套

3.11、    技术文件

3.12.1、  机床使用说明书                                       1份

3.12.2、  机床合格证明书                                       1份

3.12.3、  装箱单                                               1份

天津津磨机床有限公司